AW600 (NEMO)

Моноблочный эталонный усилитель класса А

Руководство по эксплуатации

Рус

Рус   Рус

Извлечение  AW 600 из упаковки

После получения усилителя AW600 осмотрите упаковочную коробку на предмет возможных повреждений при транспортировке.

Коробка и упаковочные материалы разработаны для обеспечения наилучшей защиты устройства при транспортировке усилителя.

Аккуратно откройте коробку и обязательно сохраните упаковку для будущей транспортировки.

Содержимое коробки

Усилитель мощности Electrocompaniet AW600 – 1 шт.

Кабель электропитания – 1 шт.

Запасной предохранитель (расположен в блоке предохранителей)  - 1 шт. Инспекционная карточка – 1 шт.

Настройка

Перед подключением вашего усилителя AW600 к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на задней панели устройства, соответствует линейному напряжению того места, где вы собираетесь его использовать.

## Меры предосторожности

Перед выполнением любых подключений или отключений необходимо отключить все оборудование. При подключении штекера RCA создается огромный пиковый импульс. Подключение или отключение оборудования при включенном питании может привести к серьезному повреждению как акустических систем, так и усилителя.

## Устранение шумов

В усилителе AW 400 имеются схемы, чувствительные к магнитным полям. Устройство не следует размещать рядом с силовыми трансформаторами, телевизорами и т.д. Следует соблюдать осторожность при расположении соединительных кабелей. Не прокладывайте соединительные кабели параллельно основным шнурам или кабелям акустических систем. Кабели между блоками и кабели акустических систем должны быть как можно короче.

## Проблемы с антенной

В некоторых случаях при подключении радио, видеомагнитофона или телевизора к системе может возникать фоновый шум. Проблема вызвана напряжением постоянного тока, исходящим от вашей антенны. Обратитесь к оператору кабельной сети.

Рус   Рус

Подключение системы

Внимательно прочтите эту страницу и следуйте при подключении схеме 1.

Входы

Только балансное подключение.

Выходы

Выходы АС:

Никогда не закорачивайте плюсовой или минусовой выходы на землю или корпус. Всегда отключайте усилитель при подключении акустической системы.

Включение системы

Систему всегда надо включать в следующей последовательности: сперва, источники сигнала (CD-проигрыватель, тюнер и т.п.), затем предусилитель. Дайте устройствам прогреться в течение 30 секунд, затем включите AW600.

Выключение системы

Выключите AW600, затем предусилитель, и затем – источники сигнала.

Выключатель электропитания расположен в центре нижней части задней панели. Если AW600 был отключен от электросети, для достижения оптимальных акустических характеристик прогрейте его в течение двух часов.

Если вы не собираетесь пользоваться AW600 в течение длительного времени, выключите устройство при помощи выключателя электропитания, после чего для максимальной безопасности отключите кабель электропитания

Рус   Рус

Передняя панель	Схема 2

При включении усилителя загорится логотип в центре передней панели.

Замена перегоревшего предохранителя	Схема 3

Главный предохранитель располагается в небольшом отсеке рядом с гнездом для подключения кабеля электропитания. Если по какой-либо причине предохранитель перегорит, отключите устройство от электросети и отсоедините кабель электропитания. Откройте предохранительный отсек при помощи небольшой отвертки и выньте перегоревший предохранитель. Запасной предохранитель расположен в держателе за главным предохранителем.

- Осторожно выньте запасной предохранитель из держателя.

- Установите запасной предохранитель на место перегоревшего.

- Закройте предохранительный отсек.

- Вставьте кабель электропитания и включите устройство.

Никогда не используйте предохранитель с другими значениями, чем указано на устройстве!

Разводка входов	Схема 4

Входы XLR:	1 = земля	2 = положительный	    3 = отрицательный

Разводка выходов	Схема 4

АС:	Красный = положительный	Черный или белый = отрицательный

Обратите внимание:

Оба выхода под напряжением.

Никогда не закорачивайте их на землю или корпус.

Рус   Рус

Технические характеристики AW 600:

Следующие технические параметры были измерены на случайных тестовых объектах и представляют собой стандартные данные.

Все измерения сделаны при 120В/240В // 50Гц/60Гц. Точка отсечения усилителя установлена на уровне, на котором коэффициент нелинейных искажений (КНИ) составляет 0,2%.

Измерения	Параметры	Балансный режим

Входной импеданс	(фиксированный)	55 кОм

Входной уровень для

номинальной мощности     (среднеквадр.знач)	1 В

Частотный диапазон 	(пост.ток - 65 кГц)	-0,4 дБ

Шум*	(400 - 30 кГц)	< 150 мВ

(пост.ток– 30 кГц)	< 200 мВ

Выходной импеданс	(20 Гц - 20 кГц)	< 0,009 Ом Коэф. демпфирования	(20 Гц–20 кГц)	> 900 X Макс.пиковый ток		> 150 A

КНИ	(1 кГц, ½ мощности, 8 Ом) < 0,001 %

КНИ	(1 кГц, -1 дБ, 8 Ом)	< 0,0015 %

* Шум измерен с закороченными входами.

## Номинальная выходная мощность

10-% изменение линейного напряжения дает примерно 20-% изменение выходной мощности.

8 Ом -	600 Вт

4 Ом -	1200 Вт

Потребляемая мощность	230 Вт	без нагрузки или сигнала

Усилитель AW600 связан по постоянному току от входа до выхода.

| Размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ширина: | 514 мм | - 20.2 “ |
| Глубина: | 470 мм | - 18.5 ” |
| Высота: | 288 мм | - 11.3 ” |
| Вес: | 41 кг | - 90.2 ф. |

Изменение характеристик без предварительного уведомления.

Рус   Рус

Важное замечание

Для достижения оптимальных акустических характеристик AW600 необходимо прогреть в течение минимум 72 часов.

Самый простой способ прогрева AW 600 - подать сигнал на вход без подключенных АС.

Если AW600 был выключен, прогрейте его в течение двух часов для достижения оптимальных акустических характеристик.

Из-за особенностей эксплуатационного режима Класса А и конструкции Electrocompaniet нагрев усилителя AW 600 считается нормой.

Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, и не закрывать вентиляционные отверстия.

Рекомендуем оставлять не менее 3-5 см (1-2 дюйма) свободного пространства по бокам устройства и 5-8 см (2-3 дюйма) свободного пространства над AW 600.

При необходимости сервисного обслуживания

Ваш дилер располагает всей нужной информацией в отношении сервисного обслуживания в месте вашего проживания и обеспечит максимально быстрый ремонт устройства. Как правило, ремонт устройства занимает не более пяти рабочих дней. Это среднее время, которое может локально варьироваться в зависимости от нагрузки на тот или иной сервисный центр. Если по какой-то причине в вашей стране сервисное обслуживание не производится, отправьте устройство по следующему адресу:

Electrocompaniet as, Breivikveien 7

N-4120 Tau

Norway

Web: www.electrocompaniet.no

Сервисный отдел: service@electrocompaniet.no

Конечный пользователь принимает на себя все издержки по пересылке, страховке устройства, его возврату и таможенным пошлинам. При отправке устройства на завод для ремонта всегда прилагайте следующие документы:

1. Торговый чек или другое доказательство покупки, если устройство нуждается в гарантийном ремонте.

2. Счет-фактуру с объявленной стоимостью груза и указанием, что усилитель возвращается в Норвегию для ремонта.

3. Сопроводительное письмо с указанием неполадок, симптомов и проблем, связанных с устройством.

4. Всегда пересылайте устройство в оригинальной упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Компания Electrocompaniet не несет никакой ответственности за повреждения, связанные с транспортировкой

Если вам требуется дополнительная информацию по поводу эксплуатации устройства или у вас есть вопросы, связанные с сервисным обслуживанием, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или национальным дистрибьютором.

Схема 2

Схема 3

Главный предохранитель

Запасной предохранитель

Схема 4

Вход XLR

1=земля

2= +

3= -

Выход XLR (соединение)

Красный

Красный

Белый

Белый

Схема 1

Вкл/выкл

# Сделано в Норвегии

W W W . E L E C T R O C O M P A N I E T . N O