ECP 2 MK II

ECP 2 MKII

Высококачественный балансный фонокорректор

## Руководство пользователя

### РУС

Русский

# Добро пожаловать в мир Electrocompaniet!

Благодарим вас за выбор высококачественного изделия компании Electrocompaniet.

В Electrocompaniet мы постоянно работаем над разработкой аудиооборудования, способного создавать и привносить сказочные впечатления от концертного зала в самое сердце вашего дома.

Наша цель при разработке и тестировании новых изделий - убедиться, что чудесное богатство тона и все нюансы чувств и эмоций музыкального произведения передаются вам именно так, как задумал автор.

Мы постоянно стремимся предоставить вам самые лучшие впечатления от прослушивания музыки, независимо от вашего любимого музыкального жанра.

Искренне ваши,

Группа разработчиков

компании Electrocompaniet

### ИЗВЛЕЧЕНИЕ ECP 2 MKII ИЗ УПАКОВКИ

После получения ECP 2 MKII осмотрите упаковочную коробку на предмет возможных повреждений при транспортировке. Коробка и упаковочные материалы разработаны для обеспечения наилучшей защиты устройства при транспортировке. Аккуратно откройте коробку и обязательно сохраните упаковку для будущей транспортировки.

### Содержимое упаковки

- Фонокорректор Electrocompaniet ECР 2 - 1 шт.

- Кабель питания - 1 шт.

- Инспекционная карточка - 1 шт.

- Дополнительный предохранитель - 1 шт.

- Руководство пользователя - 1 шт.

### Меры безопасности

Ни при каких обстоятельствах не подключайте и не отключайте оборудование, подключенное к электросети. В связи с особенностями конструкции RCA разъем генерирует при подключении огромный пиковый импульс. Подключение или отключение оборудования, подключенного к электросети, может привести к серьезным повреждениям акустической системы и фонокорректора.

### Устранение шумов

В фонокорректоре ECP 2 MKII содержатся электронные схемы, чувствительные к магнитным полям. Устройство не следует размещать рядом с силовыми трансформаторами, телевизорами и т.д. Следует соблюдать осторожность при расположении соединительных кабелей. Не прокладывайте соединительные кабели параллельно основным шнурам или кабелям акустических систем. Кабели между блоками и кабели акустических систем должны быть как можно короче.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Расположение разъемов на задней панели показано на странице 10. Пожалуйста, учитывайте это при подключении к ECP 2 MKII.

### Небалансный вход RCA и винт заземления GND

Вход RCA подключает звукосниматель через кабель тонарма и фиксированные или съемные межблочные кабели RCA к фонокорректору ECP 2 MKII. Обязательно используйте для этой цели высококачественные экранированные межблочные кабели.

Кроме того, большинство проигрывателей имеют отдельный заземляющий провод. Он соединяет корпус проигрывателя, тонарм и звукосниматель с заземлением фонокорректора. По умолчанию, подключите кабель заземления (если он есть) к фонокорректору, но учтите, что в некоторых случаях (очень редко) количество помех может быть меньше при отключении кабеля заземления.

### Небалансный RCA выход

Выход RCA соединяет фонокорректор ECP 2 MKII с линейными устройствами, предусилителем или встроенным усилителем. Для достижения наилучшего результата используйте высококачественный соединительный кабель. Если линейное устройство, предусилитель или интегрированный усилитель оснащены входом XLR, то для лучшего качества звука используйте вместо этого дополнительный выход XLR. Фонокорректор ECP 2 MKII оснащен фиксированным выходом, поэтому не подключайте его непосредственно к усилителю мощности. В противном случае это может повредить усилитель и акустическую систему.

### Балансный XLR выход

XLR выход предназначен для подключения фонокорректора ECP 2 MKII к линейным устройствам, предусилителю или интегральному усилителю. Для наилучшего качества сигнала используйте только высококачественные соединительные кабели.

Балансный выход может использоваться с устройствами линейного сигнала, предусилителями и интегральными усилителями, оснащенными аналогичным входом. Воспользуйтесь разъемами XLR со следующей распайкой: заземление на контакте 1, «+» на контакте 2 и «–» на контакте 3. Если используемое устройство линейного сигнала, предусилитель или интегральный усилитель не оснащен входом XLR, то используйте вместо него выход RCA.

Фонокорректор ECP 2 MKII оснащен фиксированным выходом, поэтому не подключайте его непосредственно к усилителю мощности. В противном случае это может повредить усилитель и акустическую систему.

### Включение системы

Систему всегда надо включать в следующей последовательности: сперва, источники сигнала (CD-проигрыватель, тюнер, ЦАПы, фонокорректоры и т.п.). Затем устройство линейного сигнала / предусилитель / интегральный усилитель. И потом включайте питание усилителя (ей) мощности.

### Выключение системы

Выполните процедуру отключения в обратном порядке. Первым выключите питание усилителя мощности, затем выключите линейные устройства / предусилитель / интегральный усилитель, и наконец выключите питание источников сигнала.

### Настройка оптимального качества воспроизведения фонокорректора ECP 2

Фонокорректор ECP 2 MKII был разработан

L

R

ANALOG INPUT

для совместной работы с большинством производимых в наши дни звукоснимателей. Этот фонокорректор будет превосходно работать со звукоснимателями с подвижной катушкой (MC), звукоснимателями MMC и звукоснимателей с подвижным железным

наконечником (MI). Фонокорректор ECP 2 MKII может быть адаптирован для оптимальной работы с любым звукоснимателем. Все необходимые настройки выполняются с помощью расположенных на задней панели DIP-переключателей.

### Использование DIP-переключателей

DIP-переключатель представляет собой небольшой механический переключатель. Каждый из них располагается в определенном порядке вместе с остальными переключателями. Фонокорректор ECP 2 MKII оснащен двумя комплектами по 12 переключателей в каждом, по одному на каждый канал. В нижнем положении переключатель ВКЛЮЧЕН, а в верхнем положении – ВЫКЛЮЧЕН. Если вам сложно изменить положение DIP-переключателей пальцами, воспользуйтесь карандашом или любым аналогичным инструментом. Для этой цели существует специальный инструмент, но карандаш или ручка тоже справится с этой задачей.

### Рекомендация перед началом работы

Так как все настраиваемые параметры доступны на панели DIP-переключателей, то рекомендуем расположить ECP 2 MKII таким образом, чтобы у вас был удобный доступ ко всем переключателям во время настройки. Если фонокорректор установлен в стойку, просто расположите его задней панелью к передней части стойки. При изменении положения DIP-переключателей убедитесь, что регулятор уровня громкости установлен в минимальное положение, или измените вход линейного устройства / предусилителя / интегрального усилителя. Если вы удовлетворены выполненными настройками и качеством звучания проигрывателя, разверните фонокорректор лицевой стороной. Наслаждайтесь звучанием!

### Настройки усиления – DIP-переключатели 10–11–12

Звучание различных звукоснимателей может существенно отличаться. Головки звукоснимателей с подвижной катушкой способны подать выходной сигнал очень низкого уровня – 0,05 мВ, а головки звукоснимателей с подвижным магнитом передают сигнал до 10,00 мВ. Фонокорректор ECP 2 MKII идеально работает с любыми крайними значениями этих головок и любыми другими головками со средними значениями. В случае использования головок с очень низким уровнем выходного сигнала вам просто потребуется немного повысить уровень громкости

«Для определения коэффициента усиления необходимо разделить 1,0 В RCA (2,0 В XLR) (для соответствия большинству источников линейного сигнала) на выходное напряжение головки звукоснимателя. Перейдите к ближайшей к полученному значению настройке усиления (выше, если линейное устройство поддерживает напряжение, или ниже)».

Пример: Если выходное напряжение головки звукоснимателя составляет 2,2 мВ, то необходимое усиление вы сможете рассчитать следующим образом: 1,0 В/ 2,2 мВ = 454.

Перейдите к большему 944x/59,5 дБ или к меньшему 372x/51,4 дБ значению усиления. Фонокорректор усилит сигнал до: 2,2 мВ x 944x = 2,08 В (RCA) или 2,2 мВ x 372x = 0,81 В (RCA).

Усиление фонокорректора ECP 2 MKII настраивается изменением положения DIP-переключателей GAIN (№ 10–11–12), расположенных на задней панели устройства. Благодаря этим трем переключателям вы можете добиться настроек усиления из большого диапазона. (Для XLR выхода – прибавьте 6 дБ усиления).

| Усиление дБ | Коэффициент усиления | DIP-переключатель 10 (+20 дБ) | DIP-переключатель 11 ( -10 дБ) | DIP-переключатель 12 ( -5 дБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71,4 | 3.715 x | X | - | - |
| 66,4 | 2.089 x | X | - | X |
| 61,4 | 1.175 x | X | X | - |
| 59,5 | 944 x | X | X | X |
| 51,4 | 372 x | - | - | - |
| 46,4 | 209 x | - | - | X |
| 41,4 | 120 x | - | X | - |
| 39,8 | 98 x | - | X | X |

X   = ВКЛ (Вниз)	̶ = ВЫКЛ (Вверх)

### Резистивная нагрузка (RL) – DIP-переключатели 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Значения резистивной нагрузки головки звукоснимателя может существенно изменяться, так же как и выходное напряжение. Ознакомьтесь с техническими характеристиками головок звукоснимателей, а именно уточните внутреннюю резистивную нагрузку в Омах и рекомендации производителя по нагрузке в Омах.

Теоретически головка звукоснимателя выдерживает нагрузку в 10–20 раз больше, чем ее внутреннее сопротивление. Резистивная нагрузка, разделенная на выходную резистивную нагрузку источника сигнала, называется коэффициентом демпфирования. Как и любое теоретическое значение, эта настройка не гарантирует наилучшего или желаемого качества звучания. Некоторые звуковые головки создают лучший звук при коэффициенте демпфирования больше 20. К счастью, экспериментируя с данным параметром, невозможно повредить головку или фонокорректор. Выберите оптимальную для вас настройку

Резистивная нагрузка (RL) фонокорректора ECP 2 настраивается шестью DIP-переключателями с названием RL (№ 4–5–6–7–8–9), расположенными на задней панели устройства. С помощью шести DIP-переключателей и шести фиксированных значений резисторов вы сможете изменять различные необходимые настройки:

| Резистивная нагрузка Ω (Ом) | DIP-переключатель 4 (27 Ом) | DIP-переключатель 5 (H/L) | DIP-переключатель 6 (47 Ом) | DIP-переключатель 7 (100 Ом) | DIP-переключатель 7 (220 Ом) | DIP-переключатель 9 (470 Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.000 | - | - |  |  |  |  |
| 2.553 | X | - |  |  |  |  |
| 832 | - | X | - | - | - | - |
| 786 | - | X | X | - | - | - |
| 636 | X | X | - | - | - | - |
| 618 | - | X | - | X | - | - |
| 609 | X | X | X | - | - | - |
| 573 | - | X | X | - | X | - |

| Резистивная нагрузка Ω (Ом) | DIP-переключатель 4 (27 Ом) | DIP-переключатель 5 (H/L) | DIP-переключатель 6 (47 Ом) | DIP-переключатель 7 (100 Ом) | DIP-переключатель 7 (220 Ом) | DIP-переключатель 9 (470 Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 | - | X | - | X | X | - |
| 503 | X | X | - | X | - | - |
| 475 | - | X | X | X | X | - |
| 473 | X | X | X | - | X | - |
| 437 | X | X | - | X | X | - |
| 404 | X | X | X | X | X | - |
| 384 | - | X | - | - | - | X |
| 336 | X | X | - | - | - | X |
| 328 | - | X | X | - | - | X |
| 292 | X | X | X | - | - | X |
| 275 | - | X | - | X | - | X |
| 250 | X | X | - | X | - | X |
| 211 | X | X | X | X | - | X |
| 229 | - | X | X | X | - | X |
| 156 | - | X | - | - | X | X |
| 147 | X | X | - | - | X | X |
| 110 | - | X | X | - | X | X |
| 106 | X | X | X | - | X | X |
| 56 | - | X | - | X | X | X |
| 55 | X | X | - | X | X | X |
| 10 | - | X | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X | X | X |

X   = ВКЛ (Вниз)	̶ = ВЫКЛ (Вверх)

Для головок звукоснимателей с высоким выходным напряжением стандартное значение резистивной нагрузки (RL), установленное "Ассоциацией звукозаписывающей промышленности США (RIAA)", составляет 47 кОм. Это значение подходит для использования с головками звукоснимателей с подвижной катушкой (MC), звукоснимателей с подвижным магнитом (MM), звукоснимателей MMC и звукоснимателей с подвижным железным наконечником (MI). Тем не менее, некоторые звуковые катушки, особенно МС и ММС, могут звучать значительно лучше при более низких значениях резистивной нагрузки. Фонокорректор ECP 2 MKII  обеспечивает дополнительную нагрузку в 2,5 кОм на ММ входе.

Входная резистивная нагрузка (RL) для более мощных головок звукоснимателей настраивается с использованием DIP-переключателей MM RL 4. DIP-переключатель 5 установлен в положение ВЫКЛ., отключая тем самым низкие значения сопротивлений, поэтому настройки DIР-переключателей 6–7–8–9 не имеют значения. См. две верхние строки в в/у таблице.

### Емкостная нагрузка (СL) – DIP-переключатели 1–2–3

Для компенсации высокой индуктивности головок звукоснимателей MM, MI и MMC, соединительных кабелей и кабеля тонарма (что вызывает пики в высокочастотном диапазоне), фонокорректор ECP 2 MKII  оснащен емкостной нагрузкой на входах. Прочтите руководство пользователя головки звукоснимателя и уточните рекомендуемые настройки для используемой вами головки. Как и настройки описанной ранее резистивной нагрузки значения емкостной нагрузки также являются субъективными. Вы также можете поэкспериментировать с такими настройками емкостной нагрузки, которые не могут повредить головку звукоснимателя или фонокорректор. Выберите оптимальную для вас настройку.

С помощью DIP-переключателей 1, 2 и 3 вы можете настроить емкостную нагрузку на входе в диапазоне от 0 до 350 пФ. Головки звукоснимателей с низким выходом и низкой резистивной нагрузкой не требуют настройки емкостной нагрузки. В таких случаях емкостная нагрузка устанавливается в нулевое значение (DIP 1–2–3 = ВЫКЛ.).

| Емкостная нагрузка пФ | DIP-переключатель 1 (50 пФ) | DIP-переключатель 2 (100 пФ) | DIP-переключатель 3 (200 пФ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - |
| 50 | X | - | - |
| 100 |  | X | - |
| 150 | X | X | - |
| 200 | - | - | X |
| 250 | X | - | X |
| 300 | - | X | X |
| 350 | X | X | X |

X   = ВКЛ (Вниз)	̶ = ВЫКЛ (Вверх)

### Использование фонокорректора ECP 2 MKII

Нажмите кнопку питания на передней панели для включения устройства. Индикатор питания загорится синим. Нажмите кнопку питания еще раз для выключения питания устройства.

Звучание фонокорректора улучшается после прогревания, поэтому не рекомендуется выключать фонокорректор во время прослушивания. Некоторые пользователи никогда не выключают питание фонокорректора, но мы все же рекомендуем выключать его, уходя из дома.

Индикатор питания

ECP 2 MK II

Кнопка питания

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECP 2 MK II

Следующие технические параметры были измерены на случайных тестовых объектах и представляют собой стандартные данные. Все измерения сделаны при 120В/240В // 50Гц/60Гц.

Коэффициент усиления при 1 кГц RCA:.	регулируемый 39,8 – 71,4 дБ

Коэффициент усиления при 1 кГц XLR:.	регулируемый 45,8 – 76,4 дБ

Резистивная нагрузка (RL):.	регулируемый 10 Ом – 47 кОм

Емкостная нагрузка (CL):.	регулируемый 0 – 350 пФ

Максимальный выходной уровень:	17,5 В ср/квадр (+ 25 дБ В)

Ограничение от перегрузки:	> 31 дБ при 1 кГц

Выходной импеданс:	100 Ом небалансный, 200 Ом балансный

Частотный диапазон:.	20 – 20 кГц +/- 0,2 дБ

Точность RIAA коррекции:.	+/- 0,1 дБ

Инфразвуковой фильтр:.	.. -3 дБ при 11 Гц, 24 дБ/октава

Разделение каналов:.	> 85 дБ, 20 – 20 кГц

КНИ + шум:	< 0,003 % при 1 кГц

Отношение С/Ш:	96 дБ, 1 кГц, A-взвешенное, ref. 10 дБ В на выходе

Отношение С/Ш:	91 дБ, 1 кГц, A-взвешенное, ref. 5 дБ В на выходе

Отношение С/Ш:	67.4 дБ, 1 кГц, A-взвешенное, ref. 500 дБ В на входе

### Размеры

Ширина	470 мм / 18,5 д

Глубина	373 мм / 14,6 д

Высота	78 мм / 3 д

Вес.	9 кг / 19,8 ф

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Передняя панель

ECP 2 MK II

- Кнопка включения	1	2

- Индикатор включения

DESIGNED   AND   MANUFACTURED   BY

BREIVIKVEIEN  7,  4120  TAU,  NORWAY

L

L

CAUTION!

DO NOT  OPEN RISK OF ELECTRICAL

SHOCK

R

R

GND

ANALOG INPUT

MAINS INPUT

RIGHT            ANALOG OUTPUT

LEFT

Разъемы задней панели

### 1	2	3	4	5	6	7	8

| № | Название | Назначение | Тип соединение/кабель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт заземления | Кабель заземления |  |
| 2 | DIP переключатели – правый канал | Настройка фонокорректора |  |
| 3 | RCA вход левый/правый канал | Подключение проигрывателя | Коаксиальный кабель RCA / 75 Ом |
| 4 | DIP переключатели – левый канал | Настройка фонокорректора |  |
| 5 | Балансный XLR выход – правый канал | Балансное подключение проигрывателя | XLR / балансный аудио кабель |
| 6 | RCA выход левый/правый канал | Небалансное подключение проигрывателя | Коаксиальный кабель RCA / 75 Ом |
| 7 | Балансный XLR выход – левый канал | Балансное подключение проигрывателя | XLR / балансный аудио кабель |
| 8 | Разъем для подключения кабеля питания | Питание | Кабель питания (в комплекте) |

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ваш дилер располагает всей нужной информацией в отношении сервисного обслуживания в месте вашего проживания и обеспечит максимально быстрый ремонт устройства. Как правило, ремонт устройства занимает не более пяти рабочих дней. Это среднее время, которое может локально варьироваться в зависимости от нагрузки на тот или иной сервисный центр. Если по какой-то причине в вашей стране сервисное обслуживание не производится, сперва, свяжитесь с компанией Electrocompaniet. Если технический персонал попросит вас, отправьте устройство по следующему адресу:

EC Living AS, Breivikveien 7, N-4120 Tau,

Norway

Web: www.electrocompaniet.com

Сервисный отдел: support.electrocompaniet.com

Конечный пользователь принимает на себя все издержки по пересылке, страховке устройства, его возврату и таможенным пошлинам. При отправке устройства на завод для ремонта всегда прилагайте следующие документы:

- Торговый чек или другое доказательство покупки, если устройство нуждается в гарантийном ремонте.

- Счет-фактуру с объявленной стоимостью груза и указанием, что ECP 2 MKII возвращается в Норвегию для ремонта.

- Сопроводительное письмо с указанием неполадок, симптомов и проблем, связанных с устройством.

- Всегда пересылайте устройство в оригинальной упаковке во избежание повреждений при транспортировке.

Компания Electrocompaniet не несет никакой ответственности за повреждения, связанные с транспортировкой. Если вам требуется дополнительная информацию по поводу эксплуатации устройства или у вас есть вопросы, связанные с сервисным обслуживанием, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или национальным дистрибьютором.

### Обновления руководства пользователя

Обновленная версия руководства по эксплуатации может быть доступна в режиме онлайн на веб-сайте компании Electrocompaniet. Периодические обновления необходимы для отражения новых функций, добавленных к проигрывателю после того, как было опубликовано руководство пользователя.

стикер вашего дилера

LOCAL DEALER

Внимание!

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Перед использованием проверьте напряжение в сети.

Не снимайте крышку. Внутри нет деталей для пользователя.

Обратитесь для обслуживания к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Гарантия аннулируется, если продукт был вскрыт неуполномоченным персоналом.

Пользуйтесь услугами только авторизованного сервисного центра Electrocompaniet.

Ред 1.0 2020

Разработан и изготовлен в Норвегии

www.electrocompaniet.com